Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

GLEBOGRYZARKA 1.8 m ZESTAW DO UPRAWY MIĘDZYRZĘDZI.

- maszyna fabrycznie nowa 2020 r. prod.;

- posiadanie deklaracji zgodności CE, WE;

- gwarancja min. 12 miesięcy;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- dostawa i rozładunek w zakresie Wykonawcy;

- szerokość robocza 1,80m.;

- noże kątowe w ilości noży min. 40;

- praca na głębokości do 12 -14 cm;

- wał przegubowo – teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym;

- przekładnia jednobiegowa;

- boczny napęd łańcuchowy;

- regulacja mocowania noży;

- tylna blacha wyrównująca;

- możliwość pracy pełną szerokością oraz w międzyrzędziach;

- regulowane i demontowane osłony wewnętrzne do pracy w międzyrzedziach;

- wałek WOM;

- podziałka wirników min. 225mm.;

- stopy podporowe;

- cała maszyna malowana proszkowo;

- w okresie trwania gwarancji telefoniczne doradztwo techniczne.

SIEWNIK PUNKTOWY DO KUKURYDZY 6 – RZĘDOWY

Z NAWOŻENIEM DOGLEBOWYM.

- maszyna fabrycznie nowa 2020 r. prod.;

- posiadanie deklaracji zgodności CE, WE;

- gwarancja min. 12 miesięcy;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- dostawa i rozładunek w zakresie Wykonawcy;

- w okresie trwania gwarancji telefoniczne doradztwo techniczne.

- agregat nawozowo-siewny z nawożeniem około nasiennym (doglebowym);

- liczba rzędów wysiewu – 6;

- rozstaw rzędów hydraulicznie regulowany w zakresie 45-75cm (co każde 5cm);

- jednolity zbiornik nawozowy z metalu, tworzywa lub stali nierdzewnej 750 – 1200l;

- znaczniki hydrauliczne jazdy na środek;

- trójpunktowy pływający zaczep;

- redlice nawozowe talerzowe;

- redlice wysiewające ze zgarniaczem brył;

- koła dociskowo-dogniatające w kształcie litery V;

- komplet tarcz wysiewających;

- koła napędowe min. 7,5-16;

- podwójny napęd;

- para kół transmisyjnych;

- wałek WOM;

- podesty załadowcze;

- zbiorniki na nasiona 40 – 60l;

- centralna regulacja dawki nawozów;

- wakuometr;

- deflektory chroniące owady przed wpadaniem w wentylator;

-  zestaw drogowy (tablice + światła);

- pneumatyczna dystrybucja nawozu do skrajnych rzędów;

- terminal do obsługi siewnika (komputer) ze złączem ISOBUS.